第一部分：无线网络勘测设计评分标准

| 序号 | 评分项 | 评分细项 | 评分点说明 | 评分方式 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点位设计图 | 1.AP编号 | AP编号符合“AP型号+位置+编号” | 完全匹配 | 3 |
|  |  | 2.AP型号 | 101-105使用放装，106、107使用wall，108-113使用智分 | 完全匹配 | 5 |
|  |  | 3.AP位置 | 位置同标准答案基本一致 | 偏差较大一个扣1分 | 7 |
|  |  | 4. AP信道规划 | 使用1、6、11信道且相邻两个房间信道不相同 | 完全匹配 | 10 |
| 2 | 无线热图 | 1.信号覆盖 | 重点区域（病房、各门诊室、候诊区）全覆盖，走廊顾及 | 缺一个房间扣1分 | 10 |
|  |  | 2.热图 | 未出现紫色区域 | 完全匹配 | 5 |
| 3 | 清单和价格 | 1.资金 | 资金在范围内（11.5W-12.5W） | 完全匹配 | 5 |
|  |  | 2.设备清单 | 设备清单统计完整 | 少一项扣1分 | 5 |
| 1 | 水平布线图 | 1.型材选择 | 有7个AP汇总到机柜，因30mm*16mm*2.8m规格线槽支持5-7根网线，故选择该类型线槽 | 完全匹配 | 3 |
|  |  |  | 智分ap馈线左边四个，右边四根，加上智分ap最多做5根网线，因30mm*16mm*2.8m规格线槽支持5-7根网线，故选择该类型线槽 | 完全匹配 | 3 |
|  |  |  | 每个ap出房间都使用20mm*10mm*2.8m规则线槽 | 完全匹配 | 3 |
|  |  | 2.配线间位置 | 配线间位置在101左门口墙上 | 完全匹配 | 2 |
|  |  | 3.正视图与AP位置 | PVC线槽正视图满足“自顶向下”原则，直角弯为直角 | 完全匹配 | 4 |
|  |  |  | AP明确标注横纵坐标 | 完全匹配 | 2 |
|  |  | 4.图例 | 有图例且完整 | 少一项扣1分 | 3 |
| 2 | 机柜示意图 | 1.机柜大小 | 有机柜且为6U | 完全匹配 | 2 |
|  |  | 2.使用理线架 | 有理线架且相同的 | 完全匹配 | 2 |
|  |  | 3.有标注配线架标识 | 有标识且相同的 | 完全匹配 | 2 |
|  |  | 4.有标注设备标识 | 有设备标识且相同的 | 完全匹配 | 4 |
| 3 | 标签表 | 正确输出标签 | 有标签且相同的 | 顺序可不同，少一个扣1分 | 5 |
| 4 | 物料清单 | 输出物料清单 | 没有物理有物理清单且相同的 | 少一项扣1分 | 15 |
|  |  |  |  | 总分 | 100 |

参考图纸

AP点位图

无线热图

无线设备清单

| 网络设备型号 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| AP330-I | 6000 | 4 | 24000 |
| AP110-w | 2500 | 2 | 5000 |
| AP220-E(M)-V3.0 | 11000 | 1 | 11000 |
| RG-Cab-SMA-10m | 1600 | 6 | 9600 |
| RG-Cab-SMA-15m | 2400 | 2 | 4800 |
| RG-IOA-2505-S1 | 500 | 8 | 4000 |
| WS6008 | 50000 | 1 | 50000 |
| S2928G-24P | 15000 | 1 | 15000 |
| 总价 |  |  | 123400 |

水平布线图

机柜安装示意图

网络标签配线架

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AP330-101-1 | AP330-101-2 | AP330-102-3 | AP330-104-4 | AP110-106-5 | AP110-107-6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| AP220-111-7 |  |  |  |  |  |

物料清单

| 系统集成物料清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 物料名称 | 单位 | 数 量 |
| 6U机柜 | 个 | 1 |
| 理线架 | 个 | 2 |
| 配线架 | 台 | 1 |
| 水晶头 | 盒（100个） | 1 |
| Cat5e 网线 | 箱 | 1 |
| 30mm*16mm*2.8m | 条 | 24-27 |
| 20mm*10mm*2.8m | 条 | 20-22 |
| PVC线槽底盒 | 个 | 2 |